中国矿业大学实验室恢复使用安全提醒注意事项

- 加压气体钢瓶

开展加压钢瓶盘点，清理僵尸钢瓶，更新加压气体钢瓶使用台账

□加压气体钢瓶检查是否超过钢瓶检验周期，及时退回供应商

□加压气体管路是否松动泄露，采用适合的检漏等方法进行验证

□加压气体钢瓶减压器是否完好，及时进行更替，氧气专用减压器严禁混用

□气体报警器等安全设施是否在有效期内，及时送检

加压气体钢瓶固定装置是否松动，及时报修或更替

使用加压气体钢瓶房间或通风柜的通风设施是否完好，及时报修

存储易燃气体的钢瓶柜的安全附件是否满足防爆要求（EX）

- 化学品

□检查易制毒、易制爆等管制化学品是否帐物相符

□检查易制毒、易制爆等管制化学品存储房间安全措施是否完好，如双锁、摄像头，台账

□检查过氧化物及久置易于产生过氧化物的化学品（参见附录）

□检查腐蚀性药品是否存在包装不完整、破损、标签不清等情况

□易燃化学品是否合规适量存储，严禁裸放

□检查化学品及废液包装是否有涨桶等不安全现象，并妥善处理

□检查化学品存储柜等设施是否有腐蚀松动现象，及时进行报修或更替

□适量合理存储防疫化学品，注意化学品存储禁忌

- 个人防护用品（PPE）

检查防毒面罩滤毒盒是否需要更换，松紧带是否过松

检查口罩等呼吸防护手段是否过期或存在破损，严禁交叉使用

检查呼吸防护用具的呼吸阀是否密合，确保防护性能

检查实验室手套、口罩选型是否合适、数量是否足够

检查眼部防护用品是否符合要求，及时进行更替

- 特种设备

□特种设备及安全附件是否过期未检，及时送相关单位开展检验

□检查设备管路、接口等是否松动，及时进行报修或更替

□检查密封橡胶圈等安全附件是否老化，及时进行更换

- 辐射类设备

□设备合格证在有效期内(4年复审1次)

□操作人员按时参加放射性职业体检(2年复审1次)

□操作人员配备泄露计量仪(每人1个，不能混用)

□委托有资质单位按时进行剂量检测(3个月1次)

- 其他注意事项

□实验期间严禁无人值守

□检查用水设施是否有跑冒滴漏等现象，及时报修或更替

□仪器设备重新恢复使用，应按照标准操作流程进行检查，确保实验室安全

□检查实验室通风设施运转是否正常，及时报修

□检查实验室消防、应急药品、设施是否过期，失效，及时进行更换

□检查实验室紧急喷淋设备出水是否洁净，水量、水压是否合适

附录

易产生过氧化物的化学品

- A类（进行过氧化物检测或3个月后弃用）：异丙醚、二乙烯基乙炔、金属钾、氨基钾、氨基钠、偏二氯乙烯

- B类（进行过氧化物检测或12个月后弃用）：乙缩醛、乙二醇二甲醚、乙醛、呋喃、苯甲醇、甲基乙炔、2-丁醇、甲基环戊烷、异丙苯、甲基异丁基甲酮、环己醇、2-戊醇、丁二炔、1-苯基乙醇、二环戊二烯、四氢化萘、乙醚、四氢呋喃、二乙二醇二甲醚、乙烯醚、二氧六环

- C类（进行过氧化物检测或12个月后弃用，液态储存应于3个月后弃用）：丙烯酸、苯乙烯、丙烯腈、四氟乙烯、丁二烯、乙烯基乙炔、氯丁二烯、醋酸乙烯酯、三氟氯乙烯、氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、乙烯基吡啶